高二物理备课组主题

主题：《测定电池的电动势和内阻》

三维目标：

- 知识与技能

- 掌握测定电池的电动势和内阻的原理和实验方法。

（2）学会用图象法处理实验数据,认识试验数据的处理方法不同误差的大小不同

- 过程与方法

（1）通过知识回顾和原理讲解，让学生知道测定电源的电动势和内阻的实验原理与方法；

（2）通过实验数据的处理，使学生学会实验数据的处理与实验结果的分析；

- 情感态度与价值观

使学生会运用实验手段处理物理问题的基本程序和技能，养成敢于质疑的习惯、培养严谨求实的态度和不断求索的精神，

教学重点及难点：

掌握实验原理和方法，学会处理实验数据。用图象法处理实验数据，明确图像物理意义。

教学器材：

电流表1只，电压表1只，滑动变阻器1个，开关1个，导线若干，干电池1节，电阻箱。

教学方法：

讲授法、实验法、分组讨论法、归纳法。

教学活动

【知识回顾】

电源的特性有哪些？（电动势、内阻）

闭合电路的欧姆定律的基本内容是什么？表达式如何？

（基本内容：闭合电路的电流跟电源的电动势成正比，跟内、外电路的电阻之和成反比。表达式：I=E/(R+r)）

【问题】现在有一个干电池，要想测出其电动势和内电阻，需要什么器材，原理是什么，采用什么样的电路图？

【实验原理】闭合电路的欧姆定律：I=ER+r

变式：E=IR+Ir或E=U+Ir或E=U+URr

【实验电路】

（1）用电压表、电流表、可变电阻（如滑动变阻器）测量。如图2.9-1所示：

原理公式：E=I1U2−I2U1I1−I2r=U2−U1I1−I2

（2）用电流表、电阻箱测量。如图2.9-2所示：

原理公式：E=I1U2−I2U1I1−I2r=U2−U1I1−I2

（3）用电压表、电阻箱测量。如图2.9-3所示：

原理公式：

这几种方法均可测量，今天我们这节课重点讲第一种测量方案。第二、三类比第一种以学生自主讨论、分析、总结。

【实验步骤】

- 恰当选择实验器材，根据电路图正确连接实验电路；（开始开关应处于断开状态,滑动变阻器阻值调到最大的一端.）

- 闭合开关，接通电路，调节滑动变阻器滑片的位置，读出电流I、电压U的值,重复 5～6 次,列表记录；

- 断开开关，拆除电路，整理器材；

整理好器材,利用公式法或U-I图象法处理记录的数据,求出电源的E和r.

【数据记录】

| 组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I（A） |  |  |  |  |  |  |
| 电压U（V） |  |  |  |  |  |  |

【数据处理方法】

- 公式法：E=U1+I1r，E=U2+I2r

E=I1U2−I2U1I1−I2r=U2−U1I1−I2

- 平均值法：根据公式法求出几组E和r的值，算出他们的平均值。（较公式法误差较小）

E=E1+E2+E3+⋅+Enn，r=r1+r2+r3+⋅+rnn

- 图像法：本实验为了减小实验误差，一般用图像法处理实验数据，根据数据绘出U-I图像。

所得图线延长线与U轴的交点即为电动势E，与I轴的交点即为短路电流I短图线斜率的绝对值即为电源的内阻r，即

（要求：使多数点落在直线上，并且分布在直线两侧的数据点的个数要大致相等，这样，可使偶然误差得到部分抵消，从而提高精确度。）

学生分组讨论第二、三种方法。

课后小结：这节课我们学习了测定电池的电动势和内阻的原理和实验方法。并学习了用图象法处理实验数据。

板书设计：

实验：测定电池的电动势和内阻

一、实验原理（电路图）    二、实验器材      三、记录表格      四、数据处理

教学反思：

教学中，我发现很多学生一进实验室就很兴奋，把实验当作娱乐活动，对实验目的、步骤等忘得一干二净，拿出器材就盲目的胡乱操作，因此，教师组织学生时要让学生分步操作，并分步提问，弄清每步实验是在干什么？研究什么问题？学生实验时，教师一定要严格要求，让学生规范操作，教师要认真巡查，及时纠正错误，对实验能力差的学生予以帮助。许多的反思问题都还需要我们进一步深入探索。但物理教学反思对物理教师的成长作用是显而易见的，是物理教师实现自我发展有效途径，也提高物理教学质量的新的尝试，更会促使物理教师成长为时期研究型、复合型教师。