第十六章   第 4节   变阻器（教案）

贵州省金沙县第三中学

主备： 冯 杨       审核：           班级：                 姓名：

一. 教学目标

1．知识与技能

了解变阻器构造，在电路中的符号，理解变阻器工作原理。

通过探究怎样用变阻器改变灯泡的亮度，知道正确使用变阻器的方法。

会正确连接滑动变阻器，会读电阻箱的阻值。

2．过程与方法

在探究变阻器使用方法的过程中，体验科学探究的方法。

培养学生寻找解决问题方法的意识。

3．情感态度与价值观

激发学生运用所学知识解释变阻器改变电阻的道理，产生动手操作使用变阻器的欲望。

二. 重难点

重点： 变阻器的的工作原理和使用方法。

难点： 变阻器的使用方法。

三. 教学方法

实验探究、归纳总结、讨论法。

四. 教学器材

滑动变阻器、电阻箱、多媒体课件、flash动画。

五. 教学过程

（一）、学法指导：（10分钟）

自主学习课本第68- 70页，在自主学习的过程中结合课件上的学习目标，了解本节课需要掌握的内容有哪些。指导学生理解变阻器改变电路当中电流的原因，指导学生了解滑动变阻器的构造和使用方法。在用笔将书中重点勾画出来，看完书后对重点知识点默记一次，完成自学检测（另发或多媒体），然后让学生进行小组讨论。了解学生完成情况。

（二）、课堂探究 （20分钟 ）

1.复习思考（引入新课）

⑴ 决定电阻大小的因素?

导体的电阻是由导体本身的材料、长度和横截面积决定的，还跟温度有关

⑵ 改变电路中电流大小的方法有哪些?

①改变电源的电压     ②改变导体的电阻

2.实验探究用铅笔芯控制小灯泡的亮度 （flash动画演示）

+

-

实验探究得出：当电源电压不变时，改变电阻丝在电路中的长度，可以连续的改变电路中的电流。

3.变阻器

能改变接入电路中电阻大小的元件叫做变阻器。

（1）滑动变阻器   （flash动画演示）

构造：金属杆，滑片，接线柱，支架，线圈和瓷筒。

结构示意图              电路符号

使用：滑动变阻器要串联在电路中。

接法：一上一下

| 滑动变阻器接入电路的接线柱 | 滑片P自左向右移动是电路中的变化情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电 阻 变 化 | 电 流 变 化 |
| A、C | 变大 | 变小 |
| A、D | 变大 | 变小 |
| B、C | 变小 | 变大 |
| B、D | 变小 | 变大 |
| A、B | 不变 | 不变 |
| C、D | 不变 | 不变 |

实验探究总结：

原理:改变电阻线在电路中的长 度，就可以逐渐改变电阻。

使用:串联在电路中, 选择一上一下两接线柱，连接时选择最大电阻

(2) 变阻箱   (了解内容)

接法：串联在电路中

改变电阻的阻值

读法

4.滑动变阻器的应用

如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置。R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端.从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。试说明它的工作原理。

5. 例题

1.如图所示，电源电压不变，当开关S闭合，灯泡正常发光，再将滑片P向b端移动，在此过程中，电流表的读数        ，电压表的读数        （选填“变大”、“不变”或“变小”），灯泡亮度         。

2.如图所示的电路，闭合开关S，滑动变阻器R的滑片向b端移动时，电流表的示数以及灯L的亮度变化情况应是（     ）

A.电流表示数变大，灯L变暗

B.电流表示数变小，灯L变暗

C.电流表示数变大，灯L变亮

D.电流表示数变小，灯L变亮

3.如图所示电路中，当开关闭合，滑片P向右移动时，滑动变阻器连入电路的阻值（   ）

A.变大

B.变小

C.不变

D.无法判断

六.小结

七.作业

八.板书