电磁波测试题

班级                               姓名

1．根据麦克斯韦电磁场理论，下列说法正确的是(　　)

A．在电场的周围空间，一定存在着和它联系着的磁场    B．在变化的电场周围空间，一定存在着和它联系着的磁场      C．恒定电流在其周围不产生磁场      D．恒定电流周围存在着稳定的磁场

2．在LC振荡电路中，下列哪个说法是错误的(　　)

A．电容器开始放电时，电路中电流最大     B．电路中电流最大时，电路中的电场能最小

C．电容器放电结束时，电路中的电流最大   D．电容器反向充电开始时，电路中的磁场能最大

3、关于电磁场理论，下列说法中正确的是(　　)

A．在电场周围一定产生磁场，磁场周围一定产生电场

B．在变化的电场周围一定产生变化的磁场，变化的磁场周围一定产生变化的电场

C．均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场

D．周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场

4、如图所示的四种电场中，哪一种能产生电磁波(　　)

5、如图表示LC振荡电路某时刻的情况，以下说法正确的是(　　)

A．电容器正在充电               B．电感线圈中的磁场能正在增加

C．电感线圈中的电流正在增大    D．此时刻自感电动势正在阻碍电流增大

6、一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动，如图所示．当磁感应强度均匀增大时，此粒子的(　　)

A．动能不变　　　　	B．动能增大

C．动能减小  		D．以上情况都可能

7、某空间出现了如图所示的一组闭合的电场线，这可能是(　　)

A．沿AB方向磁场在迅速减弱

B．沿AB方向磁场在迅速增强

C．沿BA方向磁场在迅速增强

D．沿BA方向磁场在迅速减弱

8、关于电磁场和电磁波，下列叙述中正确的是(　　)

A．恒定的电场能够产生电磁                     B．电磁波的传播需要介质

C．电磁波从一种介质进入另一种介质，频率不变   D．电磁波在传播过程中也传递了能量

9、下列关于电磁波的说法正确的是(　　)

A．电磁波必须依赖介质传播    B．电磁波可以发生衍射现象

C．电磁波不会发生偏振现象    D．电磁波无法携带信息传播

10、关于电磁波的传播，下列叙述正确的是(　　)

A．电磁波频率越高，越易沿地面传播

B．电磁波频率越高，越易沿直线传播

C．电磁波在各种媒质中传播波长恒定

D．只要有三颗同步卫星在赤道上空传递微波，就可把信号传播到全世界

11、关于电磁波的接收，下列说法正确的是(　　)

A．当处于电谐振时，所有的电磁波仍能在接收电路中产生感应电流

B．当处于电谐振时，只有被接收的电磁波才能在接收电路中产生感应电流

C．由调谐电路接收的感应电流，再经过耳机就可以听到声音了

D．由调谐电路接收的感应电流，再经过检波、放大，通过耳机才可以听到声音

12、下列对无线电广播要对电磁波进行调制的原因，说法正确的是(　　)

A．经过调制后的高频电磁波向外辐射能量的本领更强

B．经过调制后的电磁波在空间传播得更快

C．经过调制后的电磁波在空间传播的波长才能不变

D．经过调制后的高频电磁波才能把我们要告知对方的讯号传递过去

13、关于无线电波的传播，下列说法正确的是

A．发射出去的电磁波，可以传到无限远处B．无线电波遇到导体，就可以在导体中激起同频率的振荡电流

C．波长越短的电磁波，越接近直线传播   D．移动电话是利用无线电波进行通信的

14、下列关于电磁波谱各成员说法正确的是(　　)

A．最容易发生衍射现象的是无线电波            B．紫外线有明显的热效应

C．X射线穿透能力较强，所以可用来检查工件    D．晴朗的天空看起来是蓝色是光散射的结果

15、间谍卫星上装有某种遥感照相机，可用来探测军用和民用目标．这种照相机能拍到晚上关灯行驶的汽车，即使车队离开，也瞒不过它．这种遥感照相机敏感的电磁波属于(　　)

A．可见光波段　　　　　	B．红外波段

C．紫外波段  			    D．X射线波段

16、一个雷达向远处发射无线电波，每次发射的时间为1 μs，两次发射的时间间隔为100 μs，在指示器的荧光屏上呈现出的尖形波如图 所示，已知图中刻度ab＝bc，求障碍物与雷达之间的距离．

17、某地的雷达站正在跟踪一架向雷达站匀速飞行的飞机．设某一时刻从雷达站发出电磁波后到再接收到反射波历时200 μs，经过4 s后又发出一个电磁波，雷达站从发出电磁波到再接收到反射波历时186 μs，则该飞机的飞行速度多大？

在LC振荡电路中，线圈的自感系数L＝2.5 mH，电容C＝4 μF.

(1)该回路的周期多大？

(2)设t＝0时，电容器上电压最大，在t＝9.0×10－3 s时，通过线圈的电流是增大还是减小，这时电容器是处在充电过程还是放电过程？