测量小灯泡的电阻

教学目标：

【知识和技能】

1．应用欧姆定律，学习一种测量电阻的方法。

2．会同时使用电压表和电流表。

【过程和方法】

通过测量小灯泡的电阻，了解欧姆定律的应用。

【情感、态度与价值观】

实验电路的设计、连接以及测量过程的兴趣培养。

重、难点：

电路的设计、连接，作出电路图。

教学器材：

小灯泡、开关、电源、导线、电压表、电流表

教学方法：实验法

教学过程：

【新课引入】

电流――用电流表测量

电压――用电压表测量

电阻――？

能否利用所学知识测出小灯泡的电阻？

一个电阻被接在6V的电路中，通过它的电流是2A，它的阻值是多少？

电流――用电流表测量

电压――用电压表测量

电阻――？

能否利用所学知识测出小灯泡的电阻？

【进行新课】

1、探究：测量小灯泡的电阻

（1）、学生分析   I=U/R  可得  R=U/I测出U、I，就可以求的电阻这种方法叫“伏安法”测电阻

（2）、设计实验：讨论滑动变阻器的作用、使用电流表、电压表的使用方法

（3）、作出对应的电路图对学生的电路要进行讨论。

（4）、进行实验：把结果记录在下表

|  | 电压U | 电流I | 电阻R |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |
| 第三次测量 |  |  |  |
| 第四次测量 |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |

（5）、实验结果：

利用多次测量求平均值的方法可以减少误差。

【小    结】

本课要求同学们能够同时使用电流表、电压表和滑动变阻器，同时体会滑动变阻器的控流分压作用。