《导体的电阻》教案

民乐一中  周崇山  2010.10

三维目标

1．知识与技能

（1）进一步深化对电阻的认识。

（2）理解和掌握电阻定律及电阻率的物理意义，并了解电阻率与温度有关。

（3）通过探究过程，培养学生获取知识、发展思维的能力。

2．过程与方法

通过从猜想→研究方法→实验操作等一系列探究过程，使学生经历探究过程，了解科学研究的一般程序，体验通过控制变量和对比、分析解决三个变量之间关系和数据处理等的科学研究方法。

3．情感、态度、价值观

通过实通过探究，培养他们的探究意识，激发学生学习的热情，体会研究的乐趣。

重点难点

重点：电阻定律及利用电阻定律分析、解决有关实际问题

难点：利用实验抽象概括出电阻定律是本节课的教学难点

教学方法

讲授法、讨论法、探究法、演示实验法

教学用具

多媒体演示、电阻定律演示相关器材

教学内容

- 引入新课

教师提出问题：电阻就是导体对电流的阻碍作用，那么同学们想导体的电阻和哪些因素有关呢？你为什么觉得和这些因素有关呢？

学生大胆猜想：导体的长度、横截面积、材料

师生共同总结引入新课

二、新课教学

（一）实验探究电阻与L、S、材料的关系

1、实验目的：探究导体的电阻R与导体的长度l、横截面积S、材料之间的关系。

2、实验方法：控制变量法。

3、实验过程：

长度l、横截面积S、电阻R的测量及方法：

长度l：用mm刻度尺测.

横截面积S：用累积法测直径.

电阻R：伏安法.

4、实验方案：同种材料，S一定，改变L，探究R与L的关系。

同种材料，L一定，改变S，探究R与的S关系

不同材料，L一定，S一定，探究R与材料的关系

分压式

5、实验原理图：

探究方案一：

a 和 b ：长度l不同

a 和 c ：横截面积S不同

a 和 d ：材料不同

实验结论：

R∝L1.同种材料,S一定,电阻R与L成正比

R∝1S

2.同种材料,L一定,电阻与S成反比

3.不同种材料,R不同

（二）理论探究决定导体电阻的因素

（三）导体的电阻—电阻定律

R=ρLS1.内容：同种材料的导体,其电阻R与它的长度L成正比,与它的横截面积S成反比;导体电阻与构成它的材料有关.

2.表达式：（决定式）

3.电阻率r：与导体的材料有关，是一个反映材料导电性能好坏的物理量。 r越大R越大，导体的导电性能就越差. 单位：欧姆·米  Ω·m

4.几种导体的电阻率：纯净金属电阻率较小，合金电阻率较大

5.电阻率与温度的关系：

a.金属电阻率随温度升高而增大。应用：电阻温度计。

b.部分合金如锰铜、镍铜电阻率几乎不受温度的影响。应用：标准电阻。

c.半导体的电阻率随温度的升高而减小。应用：热敏电阻，光敏电阻。

d.超导体：某些材料当温度降低到一定温度时，电阻率为零。

思考与讨论：课本思考与讨论（略）

随堂练习：见课件（略）

三小结：（略）

四、布置作业：课后练习题